ПОИСК МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БПЛА ПО ЭМПИРИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Исходными данными являются управдяющие сигналы, а также данные, полученные с бортовых датчиков БПЛА в результате летных испытаний.

Входами считаем:

Left_el – левый элевон

Right_el – правый элевон

Thr – газ

V – скорость

H – высота

Выходы:

Tang_angle – угол тангажа

Kren_angle – угол крена

Графики обозначенных величин после предварительной фильтрации приведены на рисунках 1-3.

1. Линейная регрессионная модель, полином второго порядка

Tangangle=a0+a1∙Leftel+a2∙Rightel+a3∙Thr+a4∙V+a5∙H+

+a6∙Leftel2+a7∙Rightel2+a8∙Thr2+a9∙V2+a10∙H2+

+a11∙Leftel∙Rightel+a12∙Leftel∙Thr+a13∙Leftel∙V+a14∙Leftel∙H+

+a15∙Rightel∙Thr+a16∙Rightel∙V+a17∙Rightel∙H+a18∙Thr∙V+a19∙Thr∙H

+a20∙V∙H.   										(1)

Чтобы ускорить градиентный спуск, все параметры (в т. ч. полиноиальные) нормировались в соответствии с формулой (2):

xн=x-xmax⁡(x)                                                                   (2)

Для контроля качества модели, помимо функции потерь, использовался коэффициент детерминации (3):

R2=1-i=1l(hxi-yi)2i=1l(yi-y)2                                                         (3)

Чем лучше модель описывает данные, тем ближе значение R2 к 1.

В результате обучения линейной регрессионной модели (1) методом градиентного спуска по данным одного лога было достигнуто значение R2=0.6. На рисунке 4 сопоставлен лог угла тангажа и результат работы модели.

В таблице 1 приведены значения коэффициентов модели.

| Таблица 1 – Значения коэффициентов линейной регрессионной модели второго порядка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a0 | 15.32 | a7 | 197.53 | a14 | 22.05 |
| a1 | 143.03 | a8 | 34.62 | a15 | -63.45 |
| a2 | -204.05 | a9 | -10.91 | a16 | -48.71 |
| a3 | 125.12 | a10 | -21.69 | a17 | -100.6 |
| a4 | 118.4 | a11 | 16.23 | a18 | -4.37 |
| a5 | 60.7 | a12 | -93.2 | a19 | 9.25 |
| a6 | 151.58 | a13 | -76.6 | a20 | 30.4 |

В таблице 2 приведены значения коэффициентов после денормировки

| Таблица 2 – Значения коэффициентов линейной регрессионной модели второго порядка после денормировки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a0 | 46,6948791415229 | a7 | 2,55428358946294 | a14 | 0,0338033725096129 |
| a1 | -14,2365754537906 | a8 | 0,351278726162492 | a15 | -0,746050955585650 |
| a2 | -23,2042661492172 | a9 | -0,0263644869083851 | a16 | -0,307396126426431 |
| a3 | 12,6040199749317 | a10 | -0,003686216668577 | a17 | -0,157460320222181 |
| a4 | 5,82042135994224 | a11 | 0,228489198496868 | a18 | -0,0250464094798214 |
| a5 | 0,791410817034876 | a12 | -1,11560519991985 | a19 | 0,0143244388507888 |
| a6 | 1,50165740103257 | a13 | -0,502039773579060 | a20 | 0,0216261865317566 |

Выводы

Выполнена фильтрация полетных данных.

Получено первое приближение математической модели угла тангажа.

Дальнейшие направления исследования следующие:

– проверить модель на других логах;

– попробовать увеличить обучающую выборку, используя данные нескольких логов;

– попробовать использовать многослойный персептрон для получения требуемой аппроксимации.

Рисунок 1 – Положение элевонов

Рисунок 2 – Остальные параметры

Рисунок 3 – Выходные параметры (есть сомнения по поводу угла тангажа)

Рисунок 4 – Прогнозирование угла тангажа по входным параметрам (нормированные входы)

2. Нейросетевая модель

1) Нейронная сеть с одним скрытым слоем, содержащим 10 нейронов. Обучение по методу Левенберга-Марквардта

Рисунок 5 – Оценка качества аппроксимации

Рисунок 6 – Прогнозирование угла тангажа по входным параметрам

2) Нейронная сеть с одним скрытым слоем, содержащим 10 нейронов. Обучение по методу Баеса.

2) Нейронная сеть с одним скрытым слоем, содержащим 10 нейронов. Обучение по методу сопряженных градиентов (scaled conjugate gradient)

Для 10 скрытых нейронов

|  | Левенберга-Марквардта | Байеса | Метод сопряженных градиентов |
| --- | --- | --- | --- |
| СКО | 2,847 | 2,99 | 3,16 |
| R2 | 0,67 | 0,598 | 0,5626 |
| 50 скрытых нейронов |  |  |  |
| СКО | 1.11 |  |  |
| R2 | 0.9549 |  |  |